- 青岛金泰表面工程有限

- 公司自行监测计划

日期： 2024年1月3日

- 根据排污许可证自行监测要求及相关法律法规的要求，制定本企业自行监测计划。

- 一、基本情况

- （一）企业生产情况

| - 企业名称 | - 青岛金泰表面工程有限公司 | - 行业类别 | - 金属表面处理及热处理加工 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 企业规模 | - 小型 | - 社会信用代码 | - 91370211163860662Q |
| - 中心经度 | - 120°10′35.11″ | - 中心纬度 | - 36°1′36.01″ |
| - 法定代表人 | - 薛泰旭 | - 注册类型 | - 有限责任公司 |
| - 企业注册地址 | - 山东省青岛市黄岛区黄岛街道黄河东路139号 | - 企业生产地址 | - 山东省青岛市黄岛区黄岛街道黄河东路139号 |
| - 企业生产情况 | - 我公司无生产产品，主要经营电镀园区的污水集中处理工作 | - 设计规模 | - 320m³/h |
| - 环评批复文号 | - 青环发[2003]231号 - 青环审[2014]12号 | - 联系方式 | - 86106716 |

- （二）企业污染治理情况

## 1、废水污染治理情况

| 废水类别 | 污染治理工艺 | 排放去向 | 污染物种类 | 标准值mg/L | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属混合废水 | 化学沉淀法处理技术 | 进入城镇污水处理厂 | pH值 | 6-9无量纲 | GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》 |
|  |  |  | 总铜 | 0.5 |  |
|  |  |  | 总锌 | 1.5 |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.3 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 10 |  |
|  |  |  | 总铁 | 3.0 |  |
|  |  |  | 总铝 | 3.0 |  |
|  |  |  | 总银 | 0.3 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 500 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
|  |  |  | 悬浮物 | 400 |  |
|  |  |  | 石油类 | 20 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 45 | 环评批复 |
|  |  |  | 总锡 | 5.0 |  |
|  |  |  | 总氮 | 70 |  |
|  |  |  | 总磷 | 8 |  |
| 含铬废水 | 化学还原法处理技术 | 进入城镇污水处理厂 | 六价铬 | 0.2 | GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》 |
|  |  |  | 总铬 | 1.0 |  |
| 含镍废水 | 化学沉淀法处理技术 | 进入城镇污水处理厂 | 总镍 | 0.5 | GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》 |
| 初期雨水 | 初期雨水收集池 | 进入城市下水道（再入江河、湖、库） | pH值 | 6-9无量纲 | 流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域DB37/3416.5-2018 |
|  |  |  | 悬浮物 | 20 | 流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域DB37/3416.5-2018 |

## 2、废气污染治理情况

| 序号 | 污染物种类 | 标准值(mg/m3) | 执行标准 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 0.2 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 无组织排放 |
| 2 | 硫酸雾 | 1.2 |  |  |
| 3 | 铬酸雾 | 0.006 |  |  |
| 4 | 氰化氢 | 0.024 |  |  |
| 5 | 氮氧化物 | 0.12 |  |  |
| 6 | 氟化物 | 0.02 |  |  |
| 7 | 颗粒物 | 1.0 |  |  |
| 8 | 非甲烷总烃 | 6.0 | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |  |
| 9 | 挥发性有机物 | 2.0 | 挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019 |  |
| 10 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  |

二、监测内容

自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 监 测 指 标 （单位mg/L） | 六价铬 | 含铬废水处理设施口 | 自动监测 | 0.2 | 自动监测 |
|  | 总铬 | 含铬废水处理设施口 | 1次/天 | 1.0 | 手工监测 |
|  | 流量 | 含铬废水处理设施口 | 自动监测 | / | 自动监测 |
|  | 总镍 | 含镍废水处理设施口 | 1次/天 | 0.5 | 手工监测 |
|  | 流量 | 含镍废水处理设施口 | 自动监测 | / | 自动监测 |
|  | 总铜 | 总排放口 | 1次/天 | 0.5 | 手工监测 |
|  | 总锌 | 总排放口 | 1次/天 | 1.5 | 手工监测 |
|  | 总氰化物 | 总排放口 | 1次/天 | 0.3 | 手工监测 |
|  | 总银 | 总排放口 | 1次/天 | 0.3 | 手工监测 |
|  | 总铝 | 总排放口 | 1次/月 | 3.0 | 手工监测 |
|  | 总铁 | 总排放口 | 1次/月 | 3.0 | 手工监测 |
|  | 氟化物 | 总排放口 | 1次/月 | 10 | 手工监测 |
|  | pH值 | 总排放口 | 自动监测 | 6-9（无量纲） | 自动监测 |
|  | 流量 | 总排放口 | 自动监测 | / | 自动监测 |
|  | 氨氮 | 总排放口 | 自动监测 | 45 | 自动监测 |
|  | 化学需氧量 | 总排放口 | 自动监测 | 500 | 自动监测 |
|  | 石油类 | 总排放口 | 1次/月 | 20 | 手工监测 |
|  | 悬浮物 | 总排放口 | 1次/月 | 400 | 手工监测 |
|  | 总氮 | 总排放口 | 1次/天 | 70 | 手工监测 |
|  | 总磷 | 总排放口 | 1次/天 | 8 | 手工监测 |
|  | 总锡 | 总排放口 | 1次/天 | 5.0 | 手工监测 |
|  | pH值 | 雨水排放口 | 排放期间按日监测 | 6-9（无量纲） | 手工监测 |
|  | 悬浮物 | 雨水排放口 | 排放期间按日监测 | 20 | 手工监测 |
| 废 气 监 测 指 标 （单位mg/m3） | 氯化氢 | 厂界 | 1次/季度 | 0.2 | 手工监测 |
|  | 硫酸雾 | 厂界 | 1次/季度 | 1.2 | 手工监测 |
|  | 铬酸雾 | 厂界 | 1次/季度 | 0.006 | 手工监测 |
|  | 氰化氢 | 厂界 | 1次/季度 | 0.024 | 手工监测 |
|  | 氮氧化物 | 厂界 | 1次/季度 | 0.12 | 手工监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 厂区内 | 1次/年 | 6 | 手工监测 |
|  | 氟化物 | 厂界 | 1次/季度 | 0.02 | 手工监测 |
|  | 臭气浓度 | 厂界 | 1次/季度 | 20无量纲 | 手工监测 |
|  | 挥发性有机物 | 厂界 | 1次/季度 | 2.0 | 手工监测 |
|  | 颗粒物 | 厂界 | 1次/年 | 1.0 | 手工监测 |
| 厂界噪声监测指标 | 稳态噪声 | 厂界 | 1次/季度 | 昼间65dB(A) 夜间55 dB(A) | 手工监测 |
| 土壤监测指标(单位:mg/kg） | pH值 | / | 1次/年 | / | 手工监测 |
|  | 总铬 | / | 1次/年 | / | 手工监测 |
|  | 总镍 | / | 1次/年 | 900 | 手工监测 |
|  | 总铜 | / | 1次/年 | 18000 | 手工监测 |
|  | 总锌 | / | 1次/年 | / | 手工监测 |
|  | 总汞 | / | 1次/年 | 38 | 手工监测 |
|  | 总镉 | / | 1次/年 | 65 | 手工监测 |
|  | 总铅 | / | 1次/年 | 800 | 手工监测 |
|  | 砷 | / | 1次/年 | 60 | 手工监测 |
|  | 氰化物 | / | 1次/年 | / | 手工监测 |
|  | 六价铬 | / | 1次/年 | 5.7 | 手工监测 |
|  | 四氯化碳 | / | 1次/年 | 2.8 | 手工监测 |
|  | 氯仿 | / | 1次/年 | 0.9 | 手工监测 |
|  | 氯甲烷 | / | 1次/年 | 37 | 手工监测 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | / | 1次/年 | 9 | 手工监测 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | / | 1次/年 | 5 | 手工监测 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | / | 1次/年 | 66 | 手工监测 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | / | 1次/年 | 596 | 手工监测 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | / | 1次/年 | 54 | 手工监测 |
|  | 二氯甲烷 | / | 1次/年 | 616 | 手工监测 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | / | 1次/年 | 5 | 手工监测 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | / | 1次/年 | 10 | 手工监测 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | / | 1次/年 | 6.8 | 手工监测 |
|  | 四氯乙烯 | / | 1次/年 | 53 | 手工监测 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | / | 1次/年 | 840 | 手工监测 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | / | 1次/年 | 2.8 | 手工监测 |
|  | 三氯乙烯 | / | 1次/年 | 2.8 | 手工监测 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | / | 1次/年 | 0.5 | 手工监测 |
|  | 氯乙烯 | / | 1次/年 | 0.43 | 手工监测 |
|  | 苯 | / | 1次/年 | 4 | 手工监测 |
|  | 氯苯 | / | 1次/年 | 270 | 手工监测 |
|  | 1,2-二氯苯 | / | 1次/年 | 560 | 手工监测 |
|  | 1,4-二氯苯 | / | 1次/年 | 20 | 手工监测 |
|  | 乙苯 | / | 1次/年 | 28 | 手工监测 |
|  | 苯乙烯 | / | 1次/年 | 1290 | 手工监测 |
|  | 甲苯 | / | 1次/年 | 1200 | 手工监测 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | / | 1次/年 | 570 | 手工监测 |
|  | 邻二甲苯 | / | 1次/年 | 640 | 手工监测 |
|  | 硝基苯 | / | 1次/年 | 76 | 手工监测 |
|  | 苯胺 | / | 1次/年 | 260 | 手工监测 |
|  | 2-氯酚 | / | 1次/年 | 2256 | 手工监测 |
|  | 苯并[a]蒽 | / | 1次/年 | 15 | 手工监测 |
|  | 苯并[a]芘 | / | 1次/年 | 1.5 | 手工监测 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | / | 1次/年 | 15 | 手工监测 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | / | 1次/年 | 151 | 手工监测 |
|  | 䓛 | / | 1次/年 | 1293 | 手工监测 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | / | 1次/年 | 1.5 | 手工监测 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | / | 1次/年 | 15 | 手工监测 |
|  | 萘 | / | 1次/年 | 70 | 手工监测 |
| 地下水 监测指标（单位mg/L） | 色 | / | 2次/年 | 25 | 手工监测 |
|  | 嗅和味 | / | 2次/年 | 无 | 手工监测 |
|  | 浑浊度 | / | 2次/年 | 10 | 手工监测 |
|  | 肉眼可见物 | / | 2次/年 | 无 | 手工监测 |
|  | pH | / | 1次/季度 | 5.5~6.5 8.5~9.0 | 手工监测 |
|  | 总硬度 | / | 2次/年 | 650 | 手工监测 |
|  | 溶解性总固体 | / | 1次/季度 | 2000 | 手工监测 |
|  | 硫酸盐 | / | 1次/季度 | 350 | 手工监测 |
|  | 氯化物 | / | 1次/季度 | 350 | 手工监测 |
|  | 六价铬 | / | 1次/季度 | 0.1 | 手工监测 |
|  | 氰化物 | / | 1次/季度 | 0.1 | 手工监测 |
|  | 铁 | / | 2次/年 | 2.0 | 手工监测 |
|  | 锰 | / | 2次/年 | 1.5 | 手工监测 |
|  | 铜 | / | 1次/季度 | 1.5 | 手工监测 |
|  | 锌 | / | 1次/季度 | 5.0 | 手工监测 |
|  | 铝 | / | 2次/年 | 0.5 | 手工监测 |
|  | 镍 | / | 1次/季度 | 0.1 | 手工监测 |
|  | 银 | / | 2次/年 | 0.1 | 手工监测 |
|  | 挥发性酚类 | / | 2次/年 | 0.01 | 手工监测 |
|  | 阴离子表面活性剂 | / | 2次/年 | 0.3 | 手工监测 |
|  | 耗氧量 | / | 2次/年 | 10.0 | 手工监测 |
|  | 氨氮 | / | 1次/季度 | 1.5 | 手工监测 |
|  | 硫化物 | / | 2次/年 | 0.1 | 手工监测 |
|  | 钠 | / | 2次/年 | 400 | 手工监测 |
|  | 总大肠杆菌 | / | 2次/年 | 100 | 手工监测 |
|  | 菌落总数 | / | 2次/年 | 1000 | 手工监测 |
|  | 亚硝酸盐 | / | 2次/年 | 4.8 | 手工监测 |
|  | 硝酸盐 | / | 2次/年 | 30.0 | 手工监测 |
|  | 氟化物 | / | 2次/年 | 2.0 | 手工监测 |
|  | 碘化物 | / | 2次/年 | 0.5 | 手工监测 |
|  | 汞 | / | 2次/年 | 0.002 | 手工监测 |
|  | 砷 | / | 2次/年 | 0.05 | 手工监测 |
|  | 硒 | / | 2次/年 | 0.1 | 手工监测 |
|  | 镉 | / | 2次/年 | 0.01 | 手工监测 |
|  | 铅 | / | 1次/季度 | 0.1 | 手工监测 |
|  | 三氯甲烷 | / | 2次/年 | 300 | 手工监测 |
|  | 四氯化碳 | / | 2次/年 | 50.0 | 手工监测 |
|  | 苯 | / | 2次/年 | 120 | 手工监测 |
|  | 甲苯 | / | 2次/年 | 1400 | 手工监测 |
|  | 总铬 | / | 1次/季度 | / | 手工监测 |
|  | 总锡 | / | 2次/年 | / | 手工监测 |

- 公司要严格按照以上要求进行自行监测，监测频次为一天一次的，定时进行采样。频次为一月一次的，由检测单位安排采样时间。噪声、地下水和无组织废气部分因子的检测频次为每季度一次的，由公司与检测单位沟通后安排。地下水的部分检测因子为一年两次的，还需满足丰水期和枯水期各一次，计划分别于每年的一二月份和五六月份进行检测。无组织废气部分因子为一年检测一次的，计划每年的下半年进行检测。土壤为一年检测一次，计划每年的五六月份进行检测。